Полное руководство пользователя «Квадро Контрол»

Простыми словами о сложной технике

Добро пожаловать в мир умного пилотирования! Это руководство поможет вам разобраться, как работает наше приложение, как собрать систему из частей и как безопасно управлять вашим дроном. Мы убрали сложные технические термины там, где это возможно, чтобы вы могли сосредоточиться на полетах, а не на чтении инструкций.

1. Что такое «Квадро Контрол» и как это работает?

Представьте, что у вас есть три главных героя, которые работают вместе как одна команда:

- Ваш смартфон с приложением «Квадро Контрол». Это ваш пульт управления и экран мониторинга.

- Микрокомпьютер ESP32. Это маленький чип, который стоит на самом дроне. Он работает как «переводчик» и радиомост.

- Полётный контроллер (мозг дрона). Например, Pixhawk или Cube. Он непосредственно управляет моторами и держит дрон в воздухе.

Как они общаются? Вы нажимаете кнопку на экране телефона → сигнал летит по Wi-Fi на чип ESP32 → чип переводит команду на язык, понятный мозгу дрона (протокол MAVLink) → дрон выполняет действие. Всё происходит почти мгновенно. В обратную сторону дрон постоянно шлет данные: где он находится, какая у него высота, сколько заряда в батарее и как он наклонен. Приложение рисует эти данные на экране в реальном времени.

Почему это круто? Приложение написано на современной технологии Flutter. Это значит, что оно работает очень быстро, картинки не тормозят, а анимации плавные. Оно умеет подстраиваться под ваш вкус: можно менять цвета кнопок и фона, выбирая из 8 готовых красивых тем (от «Кибер-синего» до «Огненного дракона»).

2. Сборка системы: Шаг за шагом

Прежде чем взлететь, нужно правильно собрать «железо». От этого зависит безопасность.

Шаг 1: Прошивка «моста» (ESP32)

Чип ESP32 нужно научить работать с вашим дроном.

- Скачайте программу Arduino IDE на компьютер.

- Установите поддержку плат ESP32 (это делается один раз через настройки программы).

- Подключите чип ESP32 к компьютеру через USB-кабель.

- Загрузите в него наш специальный код (скетч Quadcopter.ino).

- В настройках загрузки выберите правильную плату (обычно ESP32 Dev Module) и скорость передачи данных.

- Нажмите кнопку «Загрузить». Готово! Теперь чип умеет общаться с дроном.

Шаг 2: Физическое подключение

Теперь нужно соединить чип ESP32 с мозгом дрона проводами. Здесь важна точность:

- RX чипа соединяем с TX дрона (прием с передачей).

- TX чипа соединяем с RX дрона (передача с приемом).

- Земля (GND) обязательно соединяется с Землей (GND). Без этого связь не заработает, и могут быть помехи.

- Питание: Лучше всего запитать чип от 5 Вольт, чтобы он не выключался в самый ответственный момент.

Шаг 3: Настройка мозга дрона

Подключите дрон к компьютеру и откройте программу Mission Planner.

- Найдите настройки последовательных портов (UART).

- Включите протокол MAVLink 2 (это язык общения).

- Установите скорость 921600. Это очень высокая скорость, нужна для того, чтобы телеметрия летала без задержек.

- Сохраните настройки и перезагрузите дрон.

3. Первый запуск и знакомство с приложением

Когда вы включите питание дрона, чип ESP32 создаст свою Wi-Fi сеть (например, Quadcopter_AP).

- Возьмите телефон, найдите эту сеть в списке Wi-Fi и подключитесь. Пароль указан в инструкции (обычно 12345678).

- Запустите приложение «Квадро Контрол».

- Онбординг: При первом входе приложение проведет вас за руку. Оно покажет лицензию (ее нужно принять), расскажет, как всё устроено, и даст полезные ссылки. Без принятия лицензии полеты будут заблокированы — это правило безопасности.

4. Главный экран: Ваша приборная панель

Это основное окно, которое вы будете видеть во время полета. Здесь нет ничего лишнего, только самое важное:

- 3D-модель дрона: В центре экрана крутится виртуальный дрон. Он повторяет движения реального аппарата один в один. Если дрон накренился влево — модель тоже наклонится.

  - Фишка: Если датчики установлены криво, модель может врать. Но у нас есть «Умная калибровка». Вы просто ставите дрон ровно, потом наклоняете его в разные стороны по подсказкам приложения, и оно само запоминает поправки. После этого модель будет показывать положение идеально точно.

- Цифры и графики: Сбоку или снизу бегут данные:

  - Высота и скорость.

  - Заряд батареи (если мало — загорится красным!).

  - Количество спутников GPS (чем больше, тем точнее позиционирование).

  - Расстояние до дома.

- Настройка вида: Вам не нужны все цифры сразу? Зайдите в настройки и отключите лишние блоки, чтобы экран был чистым.

5. Экран управления: Виртуальный пульт

Здесь находятся два джойстика, как на настоящем пульте радиоуправления.

- Левый стик: Газ (вверх/вниз) и поворот вокруг оси (влево/вправо).

- Правый стик: Движение вперед/назад и наклоны влево/вправо.

Важные особенности безопасности:

- Кнопка Арминга: Дрон не запустит моторы, пока вы не нажмете большую кнопку «Армить» (подготовить двигатели). Это защита от случайного старта.

- Блокировка: пока двигатели не запущены, стики не реагируют на касания. Вы можете смело тыкать в экран, не боясь, что дрон дернется.

- Подтверждение: для опасных команд (например, «Автоматический взлет») приложение спросит: «Вы уверены?». Нужно нажать «Да» еще раз.

6. Настройки FC

В этом разделе вы можете настраивать параметры квадрокоптера

7. Красота и стиль: Смена тем

Мы знаем, что пилоты любят персонализацию. В настройках есть раздел «Темы». Там доступно 8 цветовых схем: от спокойного «Океана» до агрессивного «Красного дракона» или строгого «Монохрома».

- Как это работает: выбираете тему — и приложение мгновенно перекрашивается. Не нужно ничего перезагружать.

- Память: Приложение запомнит ваш выбор. В следующий раз, когда вы его откроете, оно сразу будет в любимых цветах.

8. Если что-то пошло не так (Решение проблем)

Иногда техника капризничает. Вот простые решения частых проблем:

- Приложение не видит дрон:

  - Проверьте, подключен ли телефон именно к Wi-Fi сети дрона, а не к домашнему интернету.

  - Убедитесь, что ESP32 включен (горит светодиод).

- Данные не обновляются (цифры застыли):

  - Проверьте провода между ESP32 и дроном. Часто отваливается провод «Земли» (GND).

  - Проверьте, совпадает ли скорость передачи (921600) в настройках дрона и в коде прошивки.

- 3D-модель врет (висит вверх ногами):

  - Убедитесь, что у вас настроен полетный контроллер, это можно сделать в Mission Planer

- Тема сбрасывается:

  - Попробуйте очистить кэш приложения в настройках телефона и выбрать тему снова.

9. Самое главное: Безопасность

Пожалуйста, прочтите этот раздел внимательно. Дрон — это не игрушка, а серьезное устройство.

- Законодательство: изучите законы вашей страны о полетах дронов. Не летайте над людьми, аэропортами, тюрьмами и секретными объектами.

- Проверка перед полетом: всегда осматривайте винты, проверяйте заряд батареи и работу компаса перед каждым взлетом.

- Ответственность: Приложение предоставляется «как есть». Разработчики сделали всё возможное для безопасности, но окончательное решение всегда за пилотом. Если дрон упадет из-за ошибки человека или непредвиденной ситуации, ответственность несете вы.

- Здравый смысл: если погода плохая, ветер сильный или вы чувствуете неуверенность — отмените полет. Лучше потерять один вечер, чем разбить дрон или причинить вред кому-то.

Приятных и безопасных полетов с «Квадро Контрол»!